ПРОЕКТ

Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2030 гг.

Вознесенье 2017г.

ПАСПОРТ

программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление № 259 от 23.08.2017 г. |
| Цели программы | Создание полноценной, качественной, надежной и безопасной коммунальной инфраструктуры для формирования комфортной среды жизнедеятельности |
| Задачи программы | 1. Обеспечение перспективной потребности потребителей поселения, городского округа в электро-, газо-, тепло-, водоснабжении и водоотведении, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. 2. Обеспечение качественного и бесперебойное электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей поселения, городского округа. 3. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. 4. Улучшение качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. 4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа. 5. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги |
| Целевые показатели | - обеспечение потребности поселения, городского округа в коммунальных ресурсах; - обеспечение соответствия качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека, - обеспечение соответствия состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и в области водоснабжения и водоотведения, - снижение потерь электрической и тепловой энергии, воды, - снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, - обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, - сокращение отказов коммунальных сетей (аварий, инцидентов), - обеспечение нормативного уровня надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии, - обеспечение возможности присоединения к электрической сети новых потребителей, - обеспечение повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных организаций и иных организаций, жилых, общественно-деловых и социальных объектов, - создание условий надежного обеспечения газом потребителей различных категорий, - сокращение доли отходов, направляемых на захоронение, от общего объема отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления (процент) |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, установленным генеральным планом поселения, городского округа |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета определяются решениями совета депутатов МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» при принятии местного бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с государственными программами |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение целевых показателей надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показателей качества коммунальных ресурсов |

1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

# 1.1. Газоснабжение

Природный сетевой газ

Население Вознесенского городского поселения не обеспечено сетевым природным газом.

Сжиженный углеводородный газ

Сжиженным углеводородным газом газифицирован 1 населенный пункт — г.п. Вознесенье (имеются 2 резервуарные установки сжиженным углеводородным газом, каждая ёмкостью 25 м3, газопровод низкого давления протяженностью 767,9 пог. м.

Газонаполнительной станции в Подпорожском муниципальном районе нет, сжиженный газ привозят с газонаполнительной станции г. Лодейное Поле (Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области). Поставщиком газа является ООО «ЛОГазинвест».

При содействии администрации Вознесенского городского поселения осуществляется обеспечение населения газовыми баллонами.

Согласно паспорту поселения, в г.п. Вознесенье общее количество газифицированных квартир – 728 единиц, потребление сжиженного газа от резервуарных установок составило в 2014 г.  22 тонны.

Потребление баллонного газа в 2014 г. составило:

-  населением – 47,8 тонн;

- муниципальными предприятиями – 25,8 тонн.

По сведениям ООО «ЛОГазинвест» планы по развитию сетей сжиженного газа и газификации сжиженным газом жилищного фонда и предприятий в населенных пунктах Вознесенского городского поселения отсутствуют.

# 1.2 Электроснабжение

Источниками питания распределительной сети 10 кВ на территории Вознесенского городского поселения являются 2 электрические подстанции 110/10 кВ: ПС № 546 «Вознесенье» (построена в 1976 году, оборудована трансформаторами мощностью 2∙6,3 МВ∙А) и № 215 «Гоморовичи» (построена в 1973 году, оборудована трансформатором мощностью 2,5 МВ∙А, расположена на территории соседнего Подпорожского городского поселения) и 1 электрическая подстанция 35/10 кВ № 38 «Вознесенская» (построена в 1968 году, оборудована трансформатором мощностью 4 МВ∙А).

Согласно данным ПАО «Ленэнерго» на 4 квартал 2015 года:

- загрузка трансформаторов на ПС составляет:

– ПС 110/10 кВ № 546 «Вознесенье» – Т-1: 1,05 МВ∙А и Т-2: 2,78 МВ∙А;

– ПС 110/10 кВ № 215 «Гоморовичи» – Т-1: 0,39 МВ∙А;

– ПС 35/10 кВ № 38 «Вознесенская» – Т-1: 0,00 МВ∙А.

- Оценка резерва мощности ПС 35-110 кВ и выше составляет (МВ∙А):

Таблица 1. Оценка резерва мощности ПС на территории поселения

| Наименование ПС | Резерв мощности, МВ∙А |  |  | Обеспечиваемые населенные пункты в Вознесенском городском поселении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | текущий | с учетом заключенных договоров на технологическое присоединение | с учетом заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок и реализации инвестиционных программ на 2015–2020 годы |  |
| ПС 110/10 кВ № 546 «Вознесенье» | 3,37 | 2,80 | 2,32 | г.п. Вознесенье, дер. Богданово, дер. Володарская, дер. Гимрека, дер. Кипрушино, дер. Красный Бор, дер. Щелейки |
| ПС 110/10 кВ № 215 «Гоморовичи» | 2,23 | 2,04 | 2,02 | дер. Родионово, дер. Соболевщина, дер. Конец |
| ПС 35/10 кВ № 38 «Вознесенская» | 4,20 | 4,20 | 4,20 | - |

По территории Вознесенского городского поселения проходят:

- ВЛ 110 кВ:

– ПС 110 кВ № 546 «Вознесенье» – ПС 110 кВ № 215 «Гоморовичи» (по территории  Вознесенского городского поселения 44,97 км);

– ПС 110 кВ № 546 «Вознесенье» – ПС 110 кВ № 141 «Ошта» (по территории Вознесенского городского поселения 33,76 км);

– ПС 110 кВ № 215 «Гоморовичи» – ПС 110 кВ № 141 «Ошта» (по территории Вознесенского городского поселения 38,11 км);

- ВЛ 35 кВ:

– ПС 35 кВ № 38 «Вознесенская» – ПС 110/35 кВ № 141 «Ошта» (по территории Вознесенского городского поселения 13,45 км).

Распределительная электрическая сеть 10 кВ на территории поселения принадлежит филиалу ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети». Электроснабжающая компания - ОАО «Петербургская сбытовая компания».

Основными потребителями электроэнергии в поселении являются:

промышленный комплекс;

жилищно-коммунальное хозяйство и население;

собственное потребление энергосектора;

отрасли строительства, транспорта и сельского хозяйства.

Все населенные пункты Вознесенского городского поселения электрифицированы.

По данным ОАО «Петербургская сбытовая компания», потребление электроэнергии по Вознесенскому городскому поселению за 2014 год составило: населением - 2 525 027 кВт·ч, прочее потребление — 418 597 кВт·ч.

В связи с ежегодным увеличением цен на электроэнергию, все учреждения социальной сферы оснащены электрическими счетчиками.

Таблица 2. Характеристики по электроснабжению Вознесенского городского поселения за 2014 год согласно данных филиала ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети»

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год |
| --- | --- | --- |
| Количество подстанций 110 кВ | единиц | 1 |
| Суммарная номинальная мощность трансформаторов 110 кВ | кВ·А | 12600 |
| Количество подстанций 35 кВ | единиц | 1 |
| Суммарная номинальная мощность трансформаторов 35 кВ | кВ·А | 4000 |
| Количество подстанций 6-10 кВ | единиц | 34 |
| Суммарная номинальная мощность трансформаторов 6-10 кВ | кВ·А | 8600 |
| Протяженность воздушных линий напряжением 6-10 кВ | км | 104 |
| Протяженность воздушных линий напряжением 0,4 кВ | км | 89 |

Указанные линии электропередач отображены на карте использования территории поселения масштаба 1:50 000.

По данным администрации Вознесенского городского поселения на территории поселения расположены 34 трансформаторных подстанций 6 (10) кВ.

Таблица 3. Сведения о трансформаторных подстанциях 6 (10) кВ на территории Вознесенского городского поселения, находящиеся на балансе филиала ПАО «Ленэнерго» Новоладожские электрические сети (Лодейнопольский РЭС)

| Местонахождение | Силовые трансформаторы |  |  | Категория потребителей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тип | мощность,Вт | год установки | бытовая | промышленная |
| ПС-546 110 кВ фидер 546-01 |  |  |  |  |  |
| г.п. Вознесенье ул. Просвящения | КТПН | 250 | 1952 (2013) | частный сектор | - |
| г.п. Вознесенье ул. Базарная | КТПН | 250 | 1984 | частный сектор | - |
| г.п. Вознесенье ул. Свирская | КТПН | 250 | 1981 | частный сектор, баня | - |
| г.п. Вознесенье ул. Лесная | КТПН | 250 | 1977 (2014) | частный сектор | - |
| г.п. Вознесенье ул. Лесная | кирпичная | 500 | 1994 | частный сектор | - |
| г.п. Вознесенье ул. Свирская набережная | КТП | 630 | 2011 | частный сектор | - |
| г.п. Вознесенье ул. Молодежная | КТП | 400 | 2015 | школа-детский сад | - |
|  |  | 400 | 2015 |  | - |
| Итого |  | 2930 |  |  |  |
| ПС-546 110 кВ фидер 546-02 |  |  |  |  |  |
| г.п. Вознесенье ул. Лесная | КТП | 160 | 1975 | школа |  |
| г.п. Вознесенье | КТПН | 250 | 1988 | - | КНС |
| г.п. Вознесенье пер. Труда | КТПН | 250 | 1986 | частный сектор | - |
| г.п. Вознесенье ул. Молодежная | кирпичная | 800 | 1995 (2х400) | частный сектор | - |
| г.п. Вознесенье ул. Молодежная | кирпичная | 410 | 1995 (160+250) | частный сектор | - |
| г.п. Вознесенье | кирпичная | 560 | 1971 | - | хлебозавод |
| Итого |  | 2430 |  |  |  |
| ПС-546 110 кВ фидер 546-03 |  |  |  |  |  |
| г.п. Вознесенье ул. Боровая | КТП | 100 | 1970 (2013) | частный сектор | - |
| г.п. Вознесенье ул. Зеленая | КТП | 100 | 1965 | частный сектор | - |
| Итого |  | 200 |  |  |  |
| ПС-546 110 кВ фидер 546-03/1 |  |  |  |  |  |
| дер. Красный Бор | КТП | 100 | 1970 | частный сектор | - |
| дер. Красный Бор | КТП | 160 | 1965 | частный сектор | - |
| дер. Красный Бор | КТП | 160 | 1970 | ЛПХ | - |
| г.п. Вознесенье (район Карнаволок) | КТП | 250 | 2013 | частный сектор | - |
| г.п. Вознесенье ул. Правосвирская | КТП | 160 | 2013 | частный сектор | - |
| г.п. Вознесенье РТРС | КТП | 25 | 2014 | - | РТРС |
| Итого |  | 855 |  |  |  |
| ПС-546 110 кВ фидер 546-03/02 |  |  |  |  |  |
| дер. Щелейки | КТП | 250 | 1973 (2013) | частный сектор | скотный двор |
| дер. Гимрека | КТП | 250 | 1973 | частный сектор | скотный двор |
| дер. Володарская | КТП | 100 | 1973 (2013) | частный сектор | - |
| Итого |  | 600 |  |  |  |
| ПС-546 110 кВ фидер 546-03/03 |  |  |  |  |  |
| г.п. Вознесенье | КТП | 320 | 1989 | - | - |
|  | КТП | 160 | 2011 | частный сектор | - |
|  | КТП | 160 | 1989 | частный сектор | - |
|  | КТП | 100 | 2007 | частный сектор | - |
| Итого |  | 740 |  |  |  |
| ПС-546 110 кВ фидер 546-04 |  |  |  |  |  |
| дер. Кипрушино | КТП | 160 | 1982 (2011) | частный сектор | - |
|  | КТПН | 400 | 1980 | - | скотный двор |
|  | КТП | 160 | 1964 | частный сектор | - |
|  | КТП | 160 | 1985 | частный сектор | скотный двор |
| г.п. Вознесенье ул. Комсомольская | КТП | 250 | 2010 | частный сектор | промышленная база |
| г.п. Вознесенье пер. Дорожный | КТП | 100 | 1991 (2009) | частный сектор | - |
| Итого |  | 1230 |  |  |  |
| ПС-546 110 кВ фидер 546-06 |  |  |  |  |  |
| г.п. Вознесенье | КТП | 63 | 1952 | частный сектор | - |
| дер. Богданово | КТП | 63 | 1974 | частный сектор | - |
| г.п. Вознесенье ул. Лесная | КТП | 20 | 1978 | - | ретранслятор сотовой связи |
| Итого |  | 146 |  |  |  |
| ПС-546 110 кВ фидер 546-07 |  |  |  |  |  |
| г.п. Вознесенье | КТП | 200 | 2013 (100+100) | - | ремонтная база |
| Итого |  | 200 |  |  |  |
| ВСЕГО Мощность трансформаторов (кВ·А) на балансе ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» |  | 9331 |  |  |  |

Примечания: КТПН – комплексная трансформаторная подстанция наружной установки; КТП - комплексная трансформаторная подстанция; РЭС - районные электрические сети, РТРС – Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Всего на балансе – 38 трансформаторных подстанций, в том числе:

закрытые – 4 штуки мощностью 2270 кВ·А;

комплектные/мачтовые – 34 штуки мощностью 7061 кВ·А.

# 1.3 Водоснабжение

Централизованным водоснабжением в Вознесенском городском поселении обеспечен только г.п. Вознесенье.

Водозаборные сооружения г.п. Вознесенье включают в себя 1 артезианскую скважину и поверхностный водозабор из р. Свирь. Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Вознесенского городского поселения является вода из р. Свирь: водозаборный модуль (ул. Горная) – 1 шт. 0,8 тыс. м3/сут. Размер 1 пояса санитарной охраны: вверх по течению – не менее 200 м от водозабора, вниз по течению – не менее 100 м от водозабора, по прилегающему к водозабору  берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени.

Артезианская скважина № 36773 (ул. Горная) предназначена для питьевого и промышленного водоснабжения и находится в резерве. Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02. Дебит скважины – 5,4 м3/ч. Размер радиуса 1 пояса санитарной охраны скважины – не менее 30 м.

В г.п. Вознесенье функционирует 1 насосная станция. Оборудование водонасосной станции находится в удовлетворительном состоянии. В настоящее время износ зданий, сооружений и оборудования водонасосной станции составляет не более 75 %.

Протяженность водопроводных сетей составляет 5,483 км. Суммарный процент износа сетей составляет 65-70 %. Все трубы централизованной системы холодного водоснабжения выполнены из двух видов материалов: сталь и полиэтилен. Большой износ инженерных сооружений и трубопроводов  обуславливает возникновение аварий и, как следствие, неудовлетворительное качество воды и её повышенные потери.

В г.п. Вознесенье действует водоочистная станция – 1 шт., мощностью 600 м3/сут.

Объекты водоснабжения в Вознесенском городском поселении эксплуатируются предприятием ООО «Ресурс» (численность работников – 86 чел.).

На 2017 год в Вознесенском городском поселении 9 сельских населенных пунктов не охвачены централизованным водоснабжением: дер. Богданово, дер. Володарская, дер. Гимрека, дер. Кипрушино, дер. Конец, дер. Красный Бор, дер. Родионово, дер. Соболевщина, дер. Щелейки. Снабжение населения питьевой водой осуществляется от собственных локальных скважин, колодцев и привозной водой.

В дер. Гимрека действует артезианская скважина и построена водонапорная башня, при этом сетей водоснабжения нет.

Таблица 4. Сведения об объемах водопотребления в г.п. Вознесенье по данным ООО «Ресурс» за 2014 г.

| Инженерная система | Система холодного водоснабжения, м3/год |  |  |  | Всего, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | население | частный сектор | Социальная сфера | Прочие |  |
| Водоснабжение | 34262,413 | 2554,92 | 17299,46 | 16061,336 | 70178,132 |

Горячим водоснабжением обеспечено в г.п. Вознесенье 47,6 % жилого фонда.

В настоящее время потребители системы горячего водоснабжения Вознесенского городского поселения получают горячую воду путем открытого водоразбора. Для перевода горячего водоснабжения потребителей с открытой на закрытую схему, в разработанной схеме теплоснабжения Вознесенского городского поселения предусмотрено в зданиях, подключенных непосредственно к тепломагистралям с двухтрубными сетями, произвести реконструкцию тепловых пунктов потребителей с установкой водоводяных подогревателей с двухступенчатой схемой подключения и с подводом холодного водопровода непосредственно к каждому тепловому пункту.

Выводы:

– из 10 населенных пунктов, входящих в состав Вознесенского городского поселения, системой централизованного водоснабжения обеспечен только г.п. Вознесенье;

– водозаборные сооружения и водоочистные сооружения расположены на р. Свирь;

– водоочистные сооружения в удовлетворительном состоянии, вода  соответствует требованиям санитарных правил и норм, требуется капитальный ремонт водозабора с водоочистными сооружениями и сетей водоснабжения.

# 1.4 Канализация

Услуги по водоотведению в Вознесенском городском поселении оказывает ООО «Ресурс».

Система водоотведения г.п. Вознесенье представляет собой комплекс инженерных сооружений:

- одиночная канализационная сеть – 9,41 км;

- канализационные насосные станции – 1 единица;

- канализационные очистные сооружения – 1 единица.

Хозяйственно-бытовая канализация  г.п. Вознесенье принимает сточные воды от населения, общественных организаций, коммунальных и частных предприятий, а также от  предприятий промышленной зоны.

Протяженность сетей канализации составляет 8,476 км, из них большая часть напорные. Диаметр уложенных труб – 63-200 мм. Материал трубопроводов – чугун, железобетон, полихлорвинил. Глубина заложения сетей колеблется от 1,8 до 3 метров. Средний износ сетей составляет 55-60 %, износ отдельных участков превышает 80 %.

По самотечным трубам отведение коммунально-бытовых стоков осуществляется к канализационной насосной станции. Из-за отсутствия системы ливневой канализации совместно с хозяйственно-бытовыми сточными водами от жилой застройки и организаций в систему канализации попадают поверхностные стоки (ливневые и талые воды).

Все собранные в канализационной сети стоки направляются на очистные сооружения. Охват населения централизованной системой канализации составляет более 50 %.

На территории, не охваченной централизованной канализацией, имеются герметичные выгреба и надворные уборные, откуда стоки вывозятся ассенизационным транспортом на сливную станцию на площадке очистных сооружений.

Канализационные очистные сооружения г.п. Вознесенье располагаются в 2 км, северо-западнее от центральной его части. В настоящее время КОС требуют реконструкции, так как износ основного фонда очистных сооружений составляет более 70 %.

Водоприемником сточных вод является река Свирь, на которой при расчете нормативов допустимого сброса устанавливается расчетный створ. Объем отведения сточных вод от потребителей в г.п. Вознесенье в 2014 году составил 65,422 тыс. м3.

Очистные сооружения эксплуатируются с 1986 г., реконструкция не производилась. Общая проектная производительность – 700 м3/сут. Фактический среднесуточный объем сточных вод 250 м3/сут. Таким образом, резерв производственной мощности очистных сооружений составляет 64 %.

Существующая технология очистки сточных вод не способна обеспечить сброс ресурса качества установленного требованием, в связи с этим необходимо предусмотреть мероприятия по их реконструкции.

Таблица 5. Сведения об объемах водоотведения в г.п. Вознесенье по данным ООО «Ресурс» за 2014 г.

| Населенный пункт | Объем водоотведения по группам потребителей, тыс. м3/год |  |  |  | Всего, тыс. м3/год | Объем водоотведения среднесуточный, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | население | частный сектор | социальная сфера | прочее |  |  |
| г.п. Вознесенье | 42,716 | 0,858 | 17,471 | 4,377 | 65,422 | 250 |

СЗЗ КОС – 200 м, СЗЗ КНС – 20 м.

Основные проблемы в сфере водоотведения:

– высокий процент износа сетей водоотведения, а также оборудования канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций;

– сточные воды недостаточно очищенные, не соответствуют требованиям санитарных правил и норм.

Дождевая канализация

Дождевая канализация в Вознесенском городском поселении отсутствует.

Дождевые воды с территории населенных пунктов Вознесенского городского поселения отводятся по рельефу.

Выводы:

– из 10 населенных пунктов Вознесенского городского поселения централизованная канализация имеется только в г.п. Вознесенье. В остальных населенных пунктах жидкие отходы накапливаются в выгребных ямах и вывозятся по заявкам от населения;

– канализационные очистные сооружения 1986 года постройки, требуют реконструкции.

# 1.5 Теплоснабжение

Теплоснабжение г.п. Вознесенье осуществляется от автоматизированной котельной, работающей на биотопливе (щепе), располагающая мощность котельной – 5,18 МВт/ч.

Характеристики котельной :

потребление тепла -  СН 4 % = 0,2072 МВт/ч;

потребление воды – 3708,97 м3/год;

отходы – 3432,97 м3/год;

очистка дымовых газов – мокрое золоудаление.

Теплоснабжающей организацией в Вознесенском городском поселении является ООО «Биотеплоснаб» (среднесписочная численность работников – 29 чел.).

Система теплоснабжения от котельной двухтрубная, зависимая, закрытая. Теплоносителем для систем отопления жилых и общественных зданий является сетевая вода с расчетными параметрами на выходе из котельной  95 °С, на входе – 70 °С. Также имеется система горячего водоснабжения.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 1,745 км в двухтрубном исчислении. Тепловые сети выполнены из стальных труб, в изоляции из минеральной ваты. В настоящее время при проведении ремонтных работ используются стальные трубы в изоляции из пенополиуретана. Основная часть трубопроводов проложена в железобетонных лотках с крышками, однако имеются участки тепловых сетей наземной прокладки, а также подземной, бесканальной. Износ трубопроводов некоторых участков систем теплоснабжения составляет до 10 %.

Расчетная тепловая нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения от котельной 4,60 Гкал/ч на отопление и 0,39 Гкал/ч на горячее водоснабжение. У теплоснабжающей организации есть дефицит в тепловой мощности теплоисточника. Кроме этого существует проблема в техническом состоянии вспомогательного оборудования котельной, а также в неотлаженности гидравлического режима тепловых сетей.

Планируется строительство новой блок-модульной котельной мощностью 4 МВт/ч, работающей на пеллетах.

В остальных населенных пунктах Вознесенского городского поселения система централизованного теплоснабжения отсутствует. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется при помощи печного отопления, и в некоторых случаях электроснабжения и индивидуальных котлов на жидком и твердом топливе.

Выводы:

– из 10 населенных пунктов поселения, система централизованного теплоснабжения имеется только в г.п. Вознесенье. В остальных населенных пунктах котельные отсутствуют, население пользуется печным отоплением;

– тепловые сети нуждаются в ремонте.

# 1.6 Телекоммуникационная инфраструктура и связь

Населению Вознесенского городского поселения предоставляются следующие виды услуг в сфере телекоммуникации и связи:

почтовая связь;

телефонная связь общего пользования;

услуги доступа в сеть Интернет;

проводное и эфирное радиовещание;

телевизионное вещание;

услуги мобильной телефонной связи.

На рисунке 1 отражены объекты телерадиовещания на территории Ленинградской области.

Рисунок 1

Цифрами на карте обозначены:

1. Ленинградский радиотелевизионный передающий центр (ЛРТПЦ, г. Санкт-Петербург)

2. Радиоцентр № 1 (г. Санкт-Петербург/пос. Ольгино)

3. Передающий цех радиовещания № 3 (г. Санкт-Петербург)

4. Радиоцентр № 11 (г.п. Красный Бор Тосненского муниципального района)

5. Выборгский цех телевидения и радиовещания Радиоцентра № 11

6. Кингисеппский цех телевидения и радиовещания Радиоцентра № 11

7. Лужский цех телевидения и радиовещания Радиоцентра № 11

8. Подпорожский цех телевидения и радиовещания Радиоцентра № 11

9. Тихвинский цех телевидения и радиовещания радиоцентра № 11

10. Ретранслятор Радиоцентра № 11 на объекте СЗФ ОАО «Ростелеком» (г. Волхов)

11. Ретранслятор Радиоцентра № 11 на объекте СЗФ ОАО «Ростелеком» (г. Сясьстрой)

12. Ретранслятор Радиоцентра № 11 на объекте СЗФ ОАО «Ростелеком»                     (дер. Потанино)

13. Ретранслятор Радиоцентра № 11 на объекте СЗФ ОАО «Ростелеком» (дер. Чудцы).

На территории поселения эфирная трансляция цифрового пакета программ РТРС-1 осуществляется в составе 10 общероссийских обязательных телепрограмм и 3 радиопрограмм с двух передающих объектов телерадиовещания:

- объект цифрового эфирного телевещания в г.п. Вознесенье (в зону обслуживания входят населенные пункты расположенные в центральной и южной части территории поселения);

- Подпорожский цех телевидения и радиовещания, г. Подпорожье (в зону обслуживания входят населенные пункты, расположенные в западной части территории поселения).

Подпорожский цех телевидения и радиовещания введен в эксплуатацию 4 ноября 1967 года. Территориально обособленный объект, расположенный на расстоянии 282 км от Санкт-Петербурга (в северо-восточном направлении) и 7 км от г. Подпорожье (район Погра). Основной производственно-технологический комплекс включает в себя 5 ТВ передатчиков мощностью от 0,1 до 5 кВт, 7 РВ передатчиков мощностью от 0,5 до 4 кВт и более 20 антенн различного назначения, размещенных на радио-телевизионной мачте высотой 183,6 метра.

Все населенные пункты муниципального района обеспечены телевизионным вещанием и телефонной сетью общего пользования. Для населенных пунктов удаленных от передающих объектов (деревни Володарская, Гимрека, Щелейки), прием эфирного телевизионного сигнала затруднен, рекомендуется использование спутникового приемного оборудования.

На территории Вознесенского городского поселения имеется автоматизированная телефонная станция на 704 номера (задействовано 593 номера), расположенная в жилом доме по адресу ул. Молодежная, д. 12. Протяженность кабеля сети абонентского доступа составляет 116,9 км, протяженность кабеля межстанционной связи по территории поселения составляет 38,982 км.

На территории поселения установлены таксофоны универсальной услуги связи в количестве 9 штук в населенных пунктах: Володарская, Гимрека, Кипрушино, Конец, Красный Бор, Родионово,  Соболевщина, Щелейки и г.п. Вознесенье.

На территории Вознесенского городского поселения действует 4 отделения  почтовой связи (ФГУП «Почта России») расположенные:

в г.п. Вознесенье (ул. Комсомольская, д. 7) № 187750;

в дер. Соболевщина, № 187754;

в дер. Кипрушино, № 187751;

в дер. Красный Бор, № 187758.

2. Перспективы развития поселения

(план развития поселения, городского округа, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана)

Перспективы развития Вознесенское городское поселение определены генеральным планом муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», утвержденного Постановлением Правительства Ленинградской области 25 мая 2017 № 169.

Генеральный план разработан на период до 2035 года с выделением первой очереди - 2025 год.

2.1 Перспективная схема водоснабжения и водоотведения городского поселения

В 2016 году муниципальное образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» передало муниципальное имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения, предоставленного в пользование Муниципальному унитарного предприятия Вознесенского городского поселения «Вознесенский водоканал» субъекту Российской Федерации – Ленинградской области в лице Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом.

  - Перспективная схема теплоснабжения

В 2017 году существует дефицит тепловой мощности Вознесенской поселковой котельной, которая составляет 1,4 МВт для обеспечения теплом социально значимых объектов, жилого фонда и других потребителей. По программам социально-экономического развития МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области до 2020 гг.» в 2017 году введен в эксплуатацию 36 квартирный жилой дом по программе переселения из аварийного жилья, идет строительство школы на 350 мест с планируемым вводом в эксплуатацию 01.09.2018 года. В 2018 году запланирована реконструкция Дома культуры. Суммарная дополнительная тепловая нагрузка с вводом новых социально-значимых объектов составит 2,7 МВт.

Действующая Вознесенская котельная работает на пределе своих технических возможностей, и не может обеспечивать в полном объеме теплом потребителей в соответствии с установленными нормами. В зимний период 2017-2018 годов, при низких отрицательных значениях температуры окружающего воздуха, возникает опасная ситуация, связанная с нарушением условий жизнедеятельности людей, ввиду возникшего дефицита тепловой энергии. В 2017 запланировано мероприятие направленное на техническое перевооружение котельной с двумя котлами суммарной мощностью 6 МВт (2х3 МВт) на твердом топливе (древесной щепе), расположенной по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, пос. Вознесенье, ул. Горная, д. 30А. Выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в размере 30 000,0 тыс.руб.из средств Областного бюджета, софинансирование местного бюджета составит 1700,00 тыс.руб.

  - Перспективная схема электроснабжения

В рассматриваемом периоде планируются мероприятия по модернизации объектов уличного освещения, установке отдельных групп учета электрической энергии, оснащению приборами учета электропотребляющих установок, использованию многотарифных счетчиков электрической энергии; замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы и установке систем автоматического регулирования освещения в местах общего пользования, установке светодиодных светильников и ламп; замене неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии.

  - Перспективная схема газоснабжения

В рамках реализации программы строительство газовых сетей, новых газовых установок не планируется.

3. Оценка ожидаемой эффективности

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Вознесенского городского поселения

на 2018 - 2030 гг. определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экологической ситуации в сельском поселении за счет:

1. Технологические результаты:

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение потерь коммунальных ресурсов.

2. Социальные результаты:

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение себестоимости коммунальных услуг.

3. Экономические результаты:

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития района;

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса района.

4. План мероприятий муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2030 гг.

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реновация системы наружного освещения улиц с применением светодиодных технологий, Оплата за электроэнергию; экономия бюджетных средств на уличное освещение; сокращение потребления энергетических ресурсов и потерь при их передаче. | 2018 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |
|  |  | 2019 | 2 100,0 |  |  | 2 100,0 |  |
|  |  | 2020-2021 | 4 500,0 |  |  | 4 500,0 |  |
|  |  | 2022-2023 | 4 900,0 |  |  | 4 900,0 |  |
|  |  | 2024-2025 | 5 300,0 |  |  | 5 300,0 |  |
|  |  | 2026-2027 | 5 700,0 |  |  | 5 700,0 |  |
|  |  | 2028-2030 | 9 300,0 |  |  | 9 300,0 |  |
|  | ИТОГО | 2018-2030 | 33 800,0 |  |  | 33 800,0 |  |
| 1.2 | Повышение энергетической эффективности систем коммунальной и инженерной инфраструктуры Проведение энергоаудита; приобретение приборов учета; снижение потерь в сетях не менее чем на 25%; | 2018 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  |  | 2019 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  |  | 2020-2021 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
|  |  | 2022-2023 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
|  |  | 2024-2025 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
|  |  | 2026-2027 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
|  |  | 2028-2030 | 600,0 |  |  | 600,0 |  |
|  | ИТОГО | 2018-2030 | 2 600,0 |  |  | 2 600,0 |  |
| 1.3 | Повышение энергетической эффективности жилищного фонда: Приобретение приборов учета; снижение затрат граждан на коммунальные услуги (отопление, электроснабжение); | 2018 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  | 2019 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  | 2020-2021 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  |  | 2022-2023 | 200,0 |  |  | 220,0 |  |
|  |  | 2024-2025 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  |  | 2026-2027 | 200,0 |  |  | 200,0 |  |
|  |  | 2028-2030 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |
|  | ИТОГО | 2018-2030 | 1 300,0 |  |  | 1 300,0 |  |
|  | ВЧЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 37 700,0 |  |  | 37 700,0 |  |